A. SPRIEVODNÁ  SPRÁVA.

IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE STAVBY:

Stavba      :		 D R E V O V Ý R O B A  1

Objekt      :		 SO 01 Stolárska dielňa č.1

Investor    :		 LOPEX, s.r.o. Bebrava 1434 , 963 01 Krupina

Zodpov. projektant :	 Ing. Vlado  Čulen

Dátum      :		 máj 2019

Stupeň      :		 DSP

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTANTOV:

Architektúra		:	Ing. Vlado Čulen

Požiarna bezp.	:	Ing. Jarmila Trenčianska

Ústr vykurovanie	:	Ing. Miroslav Bauco

Umelé osvetlenie	:	Ing. Matej Veverka

Rozpočet		:	p.    Peter Bohúň

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE  STAVBU:

SO 01 je súčasťou výrobného areálu firmy LOPEX, s.r.o. Areál je situovaný v severozápadnej časti katastrálneho územia mesta Krupina v časti bývalého areálu JRD v ktorom sa momentálne nachádza viacero súkromných výrobných subjektov. SO 01 stojí na pozemku 1791/4 ktorý, podobne ako okolité pozemky 1790/48 , 1790/42 , 1790/4 sú vo vlastníctve investora. Vnútroareálové cesty sú napojené na mestskú cestnú sieť, konkrétne na ulicu Bebrava. Statická doprava je vyriešená na spevnených plochách  vo vlastníctve investora. Objekty výrobného areálu nepodliehajú pamiatkovej ochrane. Stavebná činnosť nevyžaduje výrub akýchkoľvek drevín alebo rastlín.

Stavebný pozemok je mierne svahovitý so sklonom od východu na západ. Pozdĺžna os objektu prebieha v smere sever – juh, priečna os objektu prebieha v smere východ  - západ. Na záujmovom území nebol vypracovaný geologický prieskum.

Podkladom pre projekt bola situácia z katastrálnej mapy, zameranie vnútorných a vonkajších rozmerov objektu, osobná obhliadka a konzultácie s investorom. Z hľadiska prípravy územia na výstavbu bude potrebné vyčleniť a uvoľniť voľné plochy v okolí stavby za účelom zriadenia staveniska a dočasných skladovacích plôch. Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčenie a vyznačenie všetkých inžinierskych sietí na záujmovom území! Objekt je napojený na inžinierske siete.

Objekt je v súčasnosti vykurovaný z centrálnej kotolne v SO 02 a teplo je privádzané pomocou potrubného rozvodu, ktorý dosiahol svoju dobu životnosti.

Rekonštrukčné práce budú prebiehať počas výrobného procesu, preto je nevyhnutné prijať opatrenia na zabezpečenie bezpečného pohybu zamestnancov investora a aj dodávateľa stavebných prác. Je nevyhnutné prijať opatrenia na zamedzenie vzniku materiálnych škôd na majetku.

±0,000 objektu je niveleta pôvodnej betónovej podlahy

Zastavaná plocha        :       737,30 m2

Obstavaný  priestor     :     5550,00 m3

PREHĽAD  VÝCHODISKOVÝCH  PODKLADOV:

Podkladom pre projekt bola situácia z katastrálnej mapy, zameranie vnútorných a vonkajších rozmerov objektu, osobná obhliadka a konzultácie s investorom.

VECNÉ  A ČASOVÉ  VäZBY  NA  OKOLITÚ  VÝSTAVBU:

Z hľadiska prípravy územia na výstavbu bude potrebné vyčleniť a uvoľniť voľné plochy v okolí stavby za účelom zriadenia staveniska a dočasných skladovacích plôch. Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčenie a vyznačenie všetkých inžinierskych sietí na záujmovom území!

Stavebné práce budú prebiehať za plnej výroby v objekte, čo bude klásť vysoké nároky na organizáciu stavebných prác, ako aj na zabezpečenie bezpečného pohybu všetkých osôb v priestore vykonávania stavebných prác.

PREHLAD  UŽÍVATELOV :

Objekt bude v užívaní investora.

DOBA  VÝSTAVBY :

Zahájenie stavby -  leto 2019 , ukončenie stavby – jeseň 2019.

Vzhľadom na účel stavby a malú zložitosť výstavby nebude potrebná skúšobná prevádzka.

Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom.

Projekt je vypracovaný v podrobnosti projektu pre stavebné povolenie.

Vypracoval : Ing. Čulen