TECHNICKÁ  SPRÁVA.

Stavba      :		 D R E V O V Ý R O B A  1

Objekt      :		 SO 01 Stolárska dielňa č.1

Investor    :		 LOPEX, s.r.o. Bebrava 1434 , 963 01 Krupina

Zodpov. projektant :	 Ing. Vlado  Čulen

Dátum      :		 máj 2019

Stupeň      :		 DSP

- Úvod.

SO 01 je súčasťou výrobného areálu firmy LOPEX, s.r.o. Areál je situovaný v severozápadnej časti katastrálneho územia mesta Krupina v časti bývalého areálu JRD v ktorom sa momentálne nachádza viacero súkromných výrobných subjektov. Vnútroareálové cesty sú napojené na mestskú cestnú sieť, konkrétne na ulicu Bebrava. Statická doprava je vyriešená na spevnených plochách  vo vlastníctve investora. Objekty výrobného areálu nepodliehajú pamiatkovej ochrane. Stavebná činnosť nevyžaduje výrub akýchkoľvek drevín alebo rastlín.

Stavebný pozemok je mierne svahovitý so sklonom od východu na západ. Pozdĺžna os objektu prebieha v smere sever – juh, priečna os objektu prebieha v smere východ  - západ.

Pôdorys SO 01 je tvaru obdĺžnika. Nosnú konštrukciu objektu tvorí oceľový skelet s oceľovými kruhovými stĺpmi a oceľovými priehradovými väzníkmi usporiadanými v pozdĺžnom aj priečnom smere do pravouhlej modulovej sústavy. Vzdialenosť modulových osí v priečnom smere je 16 x 4,0m. Vzdialenosti troch pozdĺžnych modulových osí sú 8,46m a 10,6m. Samotný SO 01 je situovaný medzi pozdĺžnymi modulovými osami B a C. K západnej fasáde bola v minulosti urobená prístavba objektu ktorá je situovaná medzi pozdĺžnymi modulovými osami A a B. K južnej fasáde bola urobená murovaná prístavba skladu. K severnej fasáde bol pristavený murovaný objekt v ktorom sa nachádzajú priestory administratívy, šatní a hygienického zázemia pre zamestnancov. K južnej časti východnej fasády SO 01 bol pristavený objekt skladu so samostatnou drevenou nosnou konštrukciou opláštenou farebne upraveným trapézovým plechom.

Vnútorný priestor SO 01 je rozdelený do štyroch miestností. Miestnosť č 101 Dielňa drevovýroby 1 zaberá najväčšiu plochu objektu a vstupuje sa z nej do ostatných troch miestností. Miestnosť č 102 Dielňa drevovýroby 2 je situovaná v južnej časti objektu. Miestnosť č 103 Dielňa údržby je situovaná v severnej časti objektu. Vedľa nej , priľahlá k severozápadnému rohu SO 01 je umiestnená m č 104 Elektrorozvodňa. Východná fasáda SO 01 predsadená pred oc kruhové stĺpy nosného skeletu je vymurovaná zo šedých kvádrov. Murivo hr 300mm je zo strany exterieru zateplené Kombidoskami KD2/100 hr 100mm. V obvodovom plášti východnej fasády sú osadené jednoduché okná z plastových profilov s pevným zasklením čírym izolačným dvojsklom. Štítové steny hr 400mm severnej a južnej fasády sú vymurované zmiešaným murivom zo šedých kvádrov a tehál PP. Východnú fasádu tvorí sendvičová skladba dosiek minerálnej vlny vložených medzi oceľové kruhové stĺpy nosného skeletu z exterieru a j interieru opláštených oc pozinkovaným vlnitým plechom. Platne vlnitého plechu sú skrutkované do sústavy drevených paždíkov 50/80mm, ktoré sú kotvené do oc profilov U navarených obojstranne na vnútorné aj vonkajšie líce oc kruhových stĺpov nosného skeletu. Teda vnútorné aj vonkajšie opláštenie platňami vlnitého plechu má svoju samostatnú sústavu drevených paždíkov do ktorej je kotvené. Do sendvičovej konštrukcie východnej fasády sú umiestnené jednoduché oceľové okná a štvorica dvojkrídlových brán so zateplenými bránovými krídlami  otočnými.

SO 01 je zastrešený nezateplenou sedlovou strechou ktorej strešnú krytinu tvorí azbestocementová vlnovka. Strešná krytina je kotvená do sústavy drevených väzníc zakotvených na horných pásniciach oc priehradových strešných väzníkov s priebehom v priečnych modulových osiach objektu. O spodné pásnice strešných väzníkov je pomocou oceľových tiahiel podvesená sústava drevených hranolov 50/110mm. Priebeh drevených podvesených hranolov je rovnobežný s pozdĺžnou osou objektu . Do spodných hrán drevených podvesených hranolov je kotvený dvojstupňový rošt drevených dosiek a do roštu je kotvený oc pozinkovaný trapézový plech. Na hornú hranu dreveného roštu sú celoplošne položené dosky minerálnej vlny hr 50mm. Spodná hr trapézového plechu je vo výške 4,9m nad podlahou.

Úlohou projektu , jeho stavebnej časti, je doteplenie zaveseného podhľadu , zateplenie štítového muriva severnej a južnej fasády a rekonštrukcia obvodového plášťa východnej fasády s výmenou okien a brán.

±0,000 objektu je niveleta pôvodnej betónovej podlahy

Zastavaná plocha        :       737,30 m2

Obstavaný  priestor     :     5550,00 m3

- Búracie práce.

Odstránené budú všetky výplne okenných a bránových otvorov. Odstránený bude oc vlnitý plech na vonkajšom líci sendvičového plášťa východnej fasády SO 01 spolu so sústavou vonkajších drevených paždíkov a ich kotevných profilov U navarených na vonkajšie líce oc nosných stĺpov.

Pred montážou stenových panelov bude demontovaný vnútorný vlnitý plech na  dl 11,82m spolu s drev paždíkmi – úsek  C , 14-17.

- Nový stav.

Na vonkajšie líce oc kruhových stĺpov východnej fasády budú navarené oc kotevné platne ako súčasť dodávky stenových panelov. Pre uloženie budúcich okien budú medzi oc stĺpy navarené oc rámy z UPE 180 (pre jedno okno dl 10,7m, hm 211kg) . V mieste budúcich bránových otvorov budú medzi oc stĺpy navarené oc rámy z jäklových profilov 80/40/4mm ( pre jednu bránu dl 10,5m, hm 75kg). Pôvodné dosky minerálnej vlny uložené medzi oc nosnými stĺpmi budú doplnené, poškodené dosky budú vymenené (možný rozsah cca 30%). Do navarených oceľových platní budú kotvené stenové panely hr 120mm s výplňou min vlny. Panely budú ukladané vodorovne. Použitý bude systém ucelený stenových panelov ako napr. Kingspan , ktorý má systémovo vyriešené jednotlivé detaily a systémové oplechovanie náväzností na ostatné stavebné konštrukcie ktoré budú dodávkou stenových panelov. Montáž stenových panelov v mieste styku s vonkajším skladom na južnom konci východnej fasády bude prebiehať z interieru. Po namontovaní panelov budú pôvodné vrstvy obvodového plášťa spätne namontované do pôvodného stavu, avšak bez pôvodného okna. Do okenných otvorov budú osadené nové výplne . Okná budú jednoduché , trojdielne , z plastových päťkomorových profilov, zasklené izolačným dvojsklom. Stredné pole bude pevne zasklené, do krajných polí budú osadené otváravé okenné krídla otočné a sklopné.

Brány budú plné, sekcionálne, zateplené. Ovládanie brán bude mechanické a elektrické  pomocou tlačidla a tiež pomocou diaľkového ovládania.

Štítové murivá severnej a južnej fasády budú vo vyznačenom rozsahu (v projekte) zateplené Kombidoskami KD2/100 kotvenými pomocou tanierových hmoždín. Predtým ale, bude potrebné vyrovnať pôvodný podklad, vydutú omietku obiť a doplniť. Povrch namontovaných Kombidosiek bude vyrovnaný jadrovou omietkou na ktorú bude po vyzretí aplikované armovacie lepidlo C2T a sieťka. Nakoniec bude na vyzretý povrch aplikovaná tenkostenná silikátová omietka ktorej povrch bude vyhladený.

Tepelná izolácia podhľadu bude  doplnená dvomi vrstvami izolácie z min vlny vo forme rohoží KNAUF NATUROLL PRO hr 80mm. Prvá vrstva rohože bude rozprestieraná medzi podvesené dr hranoly 50/110mm v pozdĺžnom smere. Druhá vrstva bude rozprestretá v priečnom smere.

Medzi oc väzníky bude napnutá sústava nosných horolezeckých lán. Na horné hrany podvesených drev hranolov budú položené drevené fošne. Pokladanie dodatočnej izolácie bude robené v jednotlivých záberoch. Pracovníci budú NEUSTÁLE  ZACHYTENÍ pomocou horolezeckej techniky o nosné laná. Pohybovať sa budú po drevených fošniach, ktoré si budú prekladať podľa potreby. Pracovníci budú vybavení ochrannými pomôckami a zaškolení budú na práce vo výškach.

D)  Záver.

- Všetky rozmery je pred realizáciou výrobkov potrebné overiť na stavbe kontrolným meraním !

- Akékoľvek zmeny je potrebné konzultovať s projektantom !

- Všetky práce budú vykonané v súlade s príslušnými technologickými predpismi a platnými STN!

- Počas realizácie stavebných prác dodržať nutné technologické prestávky !

- Pri betonárskych prácach je nutné dodržať veľkosť dilatačných celkov v súlade s STN !

- Táto dokumentácia nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa.

Vybrané konštrukcie navrhujeme ako systémové. Ich realizácia na stavbe môže byť zverená len zaškoleným firmám s certifikátom pre prácu s príslušným systémom. Jedná sa o nasledovné materiály a systémy:

- Systém stenových panelov ( napr. Kingspan)

- Systém zateplenia fasád Kombidoskami OP – TIM s.r.o. Krupina

- Systém priemyselných brán ( napr Elba Kremnica, Hormann)

Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa Zákonom 124/2006 Z. z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláškou č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ostatnými súvisiacimi predpismi.

Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a dodržiavať i podmienky obsiahnuté v Zákone NR SR č. 124/2006 Z. z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v Nariadení vlády SR č. 387/2006 Z. z., v súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a v Nariadení vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami a č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na tento projekt a jeho obsah sa vzťahuje Autorský zákon.

Vypracoval:

Ing. Vlado Čulen